CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẤU GIÁ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ LÒ VÀNG - ĐÊ HỒ, XÃ YÊN THÀNH, HUYỆN YÊN MÔ

Địa điểm: Khu dân cư Lò Vàng - Đê Hồ, xã Yên Thành

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN YÊN MÔ

ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN BẮC

Yên Mô, năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẤU GIÁ GIÁ TRỊ  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ LÒ VÀNG - ĐÊ HỒ, XÃ YÊN THÀNH, HUYỆN YÊN MÔ

Địa điểm: Khu dân cư Lò Vàng - Đê Hồ, xã Yên Thành

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

CHỦ ĐẦU TƯ                                                     ĐƠN VỊ TƯ VẤN

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẤU GIÁ GIÁ TRỊ  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ LÒ VÀNG - ĐÊ HỒ, XÃ YÊN THÀNH, HUYỆN YÊN MÔ

I. HIỆN TRẠNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU:

1. Điều kiện kinh tế xã hội:

Yên Thành nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 22 km, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp các xã Yên Mỹ và Yên Mạc

Phía nam giáp các xã Yên Thái và Yên Đồng

Phía tây giáp thành phố Tam Điệp và xã Yên Thắng

Phía bắc giáp các xã Yên Hòa và Yên Hưng.

Xã có diện tích 8,86 km², dân số là 6.166 người, mật độ dân số đạt 696 người/km².

Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, thuộc hệ thống đứt gãy của dải núi đá vôi Tam Điệp chạy ra tới biển. Trong những năm gần đây cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội của huyện, kinh tế - xã hội của xã cũng có những bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhằm thực hiện cụ thể hóa mục tiêu khép kín khu dân cư theo tiêu chí của quy hoạch nông thôn mới.

Việc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mơi trên địa bàn xã là tiền đề cho sự phát triển và kết nối các khu dân cư trên địa bàn xã, giải quyết nhu cầu tách hộ của các gia đình, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng mới, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân cũng như thực hiện mục tiêu cụ thể hóa các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Do đó việc thành lập dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các vị trí đấu giá đất và đất liền kề trên địa bàn xã là rất cần thiết.

2. Vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch:

- Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 244815.38 m2 tại khu Lò Vàng - Đê Hồ, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa

+ Phía Tây giáp đê Yên Thắng

+ Phía Đông giáp mương nước

+ Phía Nam giáp đường trục xã

3. Địa hình, địa mạo khu vực lập quy hoạch:

- Toàn bộ khu vực lập quy hoạch hầu hết là đất trồng lúa của hộ gia đình trong xóm và đất khu Lò Vàng -  Đê Hồ, đất chân núi có địa hình tương đối bằng phẳng.

4. Điều kiện khí hậu, thủy văn:

4.1 Khí hậu

Yên Thành là một xã miền núi của huyện Yên Mô thuộc vùng đồng bằng trung du Bắc bộ nên mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết trong năm chia làm 4 mùa, đặc điểm cụ thể như sau:

+ Nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình năm 	24.2 0C

- Nhiệt độ thấp nhất		6.6 0C

- Nhiệt độ cao nhất		38.2 0C

+ Mưa

- Lượng mưa cả năm từ 1.93,6 đến 2.19,9 mm

- Mưa tập trung vào các tháng 7,8,9 chiếm gần 80% tổng lượng mưa trong năm.

- Số ngày mưa trung bình trong tháng 12 ngày

+ Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình trong cả năm dao động từ 83-84%. Các tháng có độ ẩm không khí cao là tháng 2 và tháng 3 lên tới 92%, thấp nhất vào các ngày có gió Tây Nam xuống tới 29%.

+ Gió

Trong năm có 2 hướng gió thịnh hành:

- Gió Tây Bắc có tốc độ không lớn nhưng thường xuyên gây ra lạnh đột ngột vào những tháng mùa đông

- Gió Đông Nam thổi vào mùa hạ với tốc độ 2 - 4 m/s

+ Bão

Do nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên trung bình mỗi năm bị ảnh hưởng từ 3 đến 5 cơn bão kèm theo mưa to và gió mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong xã.

+ Nắng

Số giờ nắng trung bình năm 1.390 giờ, thuận lợi cho sản xuất với nhiều loại cây trồng.

4.2 Thủy văn - Thủy lợi

Hệ thống kênh mương cấp 1, cấp 2 khá phát triển, phân bố theo mạng ô cờ. Tuy nhiên vào mùa mưa khi có cường độ mưa lớn và tập trung, khả năng tiêu úng chậm đã gây ra ngập úng cục bộ cho các vũng thấp, trũng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

4.3 Địa chất thủy văn

Nguồn nước ngầm tương đối phong phú. Tuy nhiên chất lượng nước ngầm tại đây có chất lượng không cao, các giếng khoan sâu vài chục mét phổ biến là nước có chất lượng kém. Nước thường có màu vàng phớt, mùi tanh sắt, được lấy từ lớp cát hạt trung bình màu vàng dày 20 -30m nằm trên lớp sét gắn kết chặt.

Nhìn chung chất lượng nước dưới đất của khu vực xã Yên Thành không tốt lắm về tính chất vật lý, hàm lượng sắt hơi cao.

4.4 Địa chất công trình

- Khu vực khảo sát thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng trầm tích hiện đại, nằm trên cảnh Tây Nam của trũng địa hào Hà Nội. Cấu trúc trầm tích đệ tứ dày tư 100m đến 200m, trầm tích Haloxen dày 20m đến 25m. Xuống sâu phía dưới lớp trầm tích có thể gặp các đá biến chất Protezozoi hoặc các Trisaanizi thuộc hệ Đồng Giao. Cấu trúc trầm tích của khu vực này mới hình thành, thời gian nén chặt mới bắt đầu còn để lại một số di tích hữu cơ, thực vật đã bị mục nát vì vậy đất có độ rỗng lớn và xốp, kết cấu của đất kém chặt, cường độ kháng cắt nhỏ, độ lún lớn và bão hòa nước.

5. Hiện trạng dân cư, xã hội:

Hầu như toàn bộ diện tích đất của các vị trí quy hoạch là đất canh tác nông nghiệp, có mặt tiếp giáp với khu dân cư hiện trạng, ruộng canh tác, có hệ thống kênh thoát nước và đất ruộng canh tác.

6. Hiện trạng sử dụng đất:

Các vị trí quy hoạch là đất canh tác, cánh đồng lúa đang được nhân dân trong xã canh tác và đất xen kẹt, tiếp giáp với khu dân cư.

7. Hiện trạng các công trình xây dựng:

Trên toàn bộ diện tích quy hoạch chủ yếu là đất Lò Vàng - Đê Hồ, đất ruộng đang canh tác do vậy không có các công trình xây dựng trên đó.

8. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

* Giao thông:

Trong các khu đất quy hoạch thu hồi có hệ thống giao thông đường bê tông Quốc Lộ 21 và đường bê tông mới xây dựng, đường nhựa cũ và đường nội đồng (bờ vùng, bờ thửa), thưa thớt và ngắt quãng.

* Cấp điện:

Các khu dân cư tiếp giáp đã được xây dựng hệ thống lưới điện đạt chuẩn, đây là một thuận lợi cho nguồn cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của khu dân cư mới.

* Thoát nước:

Các vị trí quy hoạch xung quanh đều chưa có hệ thống thoát nước thải tập trung, nước thải và nước mặt thoát tự chảy theo độ dốc tự nhiên và các ao hồ và hệ thống kênh tiêu nông nghiệp.

* Cấp nước:

Xã Yên Thành đã có hệ thống cấp nước sạch, cấp nước cho toàn xã, các khu vực quy hoạch cũng đã có hệ thống cấp nước sạch chạy qua.

9. Đánh giá tổng hợp hiện trạng:

* Thuận lợi:

Các vị trí quy hoạch thu hồi đều hầu hết là đất canh tác của các hộ gia đình trong xóm nên công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi.

Khu đất có cao độ tương đối đồng đều, địa chất được dự báo có tính ổn định cao đảm bảo cho việc xây dựng khu dân cư.

* Khó khăn:

Các vị trí quy hoạch đều là đất trồng lúa, đất khu Lò Vàng - Đê Hồ, đất chân núi và đất bằng chưa sử dụng, có cốt nền hiện trạng thấp, sẽ khó khăn cho việc san lấp mặt bằng để xây dựng công trình và đấu nối hạ tầng bên ngoài.

II. Quy ho¹ch sö dông ®Êt

- Vị trí điểm dân cư khu Lò Vàng - Đê Hồ xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình:

Tổng diện tích quy hoạch đất ở là 244815.38 m2 , chia thành 630 lô

- Khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại khu dân cư Lò Vàng - Đê Hồ, xã Yên Thành toàn bộ được chia làm đất ở, đất trường học, đất DVTM, nhà văn hóa và khu cây xanh; mật độ xây dựng nhà lô là 80%; nhà biệt thự là 60%, số tầng cao tối đa là 03 - 05 tầng;

- Trong khuôn viên đất ở trồng cây xanh và thảm cỏ và đường dạo đảm bảo đủ mật độ theo quy hoạch.

| BẢNG CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT Ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên lô đất | Diện tích |  | Số lô đất |  | Kích thước lô đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NL1 | 6.048,4 | m2 | 56 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 292,6 | m2 | có | 1 | lô | L101 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 54 | lô | L102 đến L155 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 247,8 | m2 | có | 1 | lô | L1 56 |
| 2 | NL2 | 4.478,0 | m2 | 41 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 220,9 | m2 | có | 1 | lô | L2 01 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 39 | lô | L202 đến L240 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 279,1 | m2 | có | 1 | lô | L241 |
| 3 | NL3 | 3.082,3 | m2 | 27 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 231,4 | m2 | có | 1 | lô | L301 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 25 | lô | L302 đến L326 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 300,9 | m2 | có | 1 | lô | L327 |
| 4 | NL4 | 2.975,5 | m2 | 12 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 255,5 | m2 | có | 1 | lô | L401 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 248,0 | m2 | có | 10 | lô | L402 đến L411 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 240,0 | m2 | có | 1 | lô | L412 |
| 5 | NL5 | 8.463,3 | m2 | 80 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 277,2 | m2 | có | 1 | lô | L501 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 78 | lô | L502 đến L579 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 230,1 | m2 | có | 1 | lô | L580 |
| 6 | NL6 | 6.996,7 | m2 | 65 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 259,7 | m2 | có | 1 | lô | L6 01 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 63 | lô | L602 đến L664 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 311,0 | m2 | có | 1 | lô | L6 65 |
| 7 | NL7 | 2.975,5 | m2 | 12 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 255,5 | m2 | có | 1 | lô | L701 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 248,0 | m2 | có | 10 | lô | L702 đến L711 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 240,0 | m2 | có | 1 | lô | L712 |
| 8 | NL8 | 2.975,5 | m2 | 12 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 255,5 | m2 | có | 1 | lô | L801 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 248,0 | m2 | có | 10 | lô | L802 đến L811 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 240,0 | m2 | có | 1 | lô | L812 |
| 9 | NL9 | 1.650,0 | m2 | 15 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 2 | lô | L901 đến L915 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 13 | lô | L902 đến L914 |
| 10 | NL10 | 3.300,0 | m2 | 30 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 4 | lô | L1001; L1030; L1015; L1016 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 26 | lô | L1002 đến L1014; L1017 đến L1029 |
| 10 | NL11 | 3.300,0 | m2 | 30 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 4 | lô | L1101; L1130; L1115; L1116 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 26 | lô | L1102 đến L1114; L1117 đến L1129 |
| 10 | NL12 | 3.300,0 | m2 | 30 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 4 | lô | L1201; L1230; L1215; L1216 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m2 | có | 26 | lô | L1202 đến L1214; L1217 đến L1229 |
| 13 | NL13 | 2.732,3 | m2 | 26 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 1 | lô | L1301 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m3 | có | 24 | lô | L1302 đến L1325 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 122,3 | m2 | có | 1 | lô | L1326 |
| 14 | NL14 | 5.656,7 | m2 | 53 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 2 | lô | L1401; L1453 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m3 | có | 49 | lô | L1402 đến L1426; L1429 đến L52 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 132,5 | m2 | có | 1 | lô | L1427 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 202,2 | m2 | có | 1 | lô | L1428 |
| 15 | NL15 | 5.905,9 | m2 | 55 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 162,0 | m2 | có | 2 | lô | L1501; L1555 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m3 | có | 51 | lô | L1502 đến L1527; L1530 đến L1554 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 155,1 | m2 | có | 1 | lô | L1528 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 224,8 | m2 | có | 1 | lô | L1529 |
| 15 | NL16 | 1.616,0 | m2 | 14 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 196,0 | m2 | có | 2 | lô | L1501; L1514 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 102,0 | m3 | có | 12 | lô | L1502 đến L1513 |
| 17 | BT1 | 1.830,0 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 296,0 | m2 | có | 4 | lô | B101; B103; B104; B106 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 323,0 | m2 | có | 2 | lô | B102 đến B105 |
| 18 | BT2 | 3.635,0 | m2 | 12 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 296,0 | m2 | có | 2 | lô | B201; B212 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 304,0 | m2 | có | 8 | lô | B202 đến B205 và B208 đến B211 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 305,5 | m2 | có | 2 | lô | B206 đến B207 |
| 19 | BT3 | 3.635,0 | m2 | 12 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 296,0 | m2 | có | 2 | lô | B301; B312 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 304,0 | m2 | có | 8 | lô | B302 đến B305 và B308 đến B311 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 305,5 | m2 | có | 2 | lô | B306 đến B307 |
| 20 | BT4 | 3.072,0 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 520,0 | m2 | có | 1 | lô | B401 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 512,0 | m2 | có | 4 | lô | B402 đến B405 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 504,0 | m2 | có | 1 | lô | B406 |
| 21 | BT5 | 3.072,0 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 520,0 | m2 | có | 1 | lô | B501 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 512,0 | m2 | có | 4 | lô | B502 đến B505 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 504,0 | m2 | có | 1 | lô | B506 |
| 22 | BT6 | 3.072,0 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 520,0 | m2 | có | 1 | lô | B601 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 512,0 | m2 | có | 4 | lô | B602 đến B605 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 504,0 | m2 | có | 1 | lô | B606 |
| 23 | BT7 | 1.650,0 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 281,0 | m2 | có | 2 | lô | B701; B706 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 272,0 | m2 | có | 4 | lô | B702 đến B705 |
| 24 | BT8 | 2.700,0 | m2 | 10 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 264,0 | m2 | có | 1 | lô | B801 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 272,0 | m2 | có | 7 | lô | B802 đến B808 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 255,0 | m2 | có | 1 | lô | B809 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 277,0 | m2 | có | 1 | lô | B810 |
| 25 | BT9 | 918,0 | m2 | 2 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 459,0 | m2 | có | 2 | lô | B901; B902 |
| 25 | BT10 | 4.586,2 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 534,3 | m2 | có | 1 | lô | B1001 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 892,7 | m2 | có | 1 | lô | B1002 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 964,4 | m3 | có | 1 | lô | B1003 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 872,3 | m4 | có | 1 | lô | B1004 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 640,0 | m5 | có | 1 | lô | B1005 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 682,5 | m6 | có | 1 | lô | B1006 |
| 26 | Cây xanh | 13.374,6 | m2 | 6 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 1.606,9 | m2 | có | 1 | lô | CX1 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 6.047,5 | m2 | có | 1 | lô | CX2 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 2.181,8 | m2 | có | 1 | lô | CX3 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 365,3 | m2 | có | 1 | lô | CX4 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 1.446,4 | m2 | có | 1 | lô | CX5 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 1.728,5 | m2 | có | 1 | lô | CX6 |
| 27 | Đất dịch vụ TM | 8.932,3 | m2 | 3 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 2.166,7 | m2 | có | 1 | lô | DVTM1 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 1.848,0 | m2 | có | 1 | lô | DVTM2 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 4.917,6 | m2 | có | 1 | lô | DVTM3 |
| 28 | Đất Nhà VH | 2.681,0 | m2 | 2 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 1.541,0 | m2 | có | 1 | lô | VH1 |
|  |  |  |  |  |  | Lô đất hình thang có diện tích | 1.140,0 | m2 | có | 1 | lô | VH2 |
| 29 | Đất Trường học | 4.616,0 | m2 | 1 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 4.616,0 | m2 | có | 1 | lô | MN |
| 30 | Đất cây xanh kết hợp thể thao | 4.664,2 | m2 | 1 | Lô | Lô đất hình thang có diện tích | 4.664,2 | m2 | có | 1 | lô | TD |

2. Các chỉ tiêu sử dụng đất

+ Đối với đất ở nhà lô phố:

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ

- Tầng cao tối đa là 05 tầng, được phép xây dựng tum mái, chống nóng nhưng chiều cao không quá 3,0 m.

- Cốt nền nhà tối đa 0,45m so với cốt vỉa hè

- Mật độ xây dựng là 80%

- Độ vươn tối đa của ban công, mái đua, ô văng là 1,2m và không được che chắn tạo thành lô gia hay buồn kín.

3. Tổ chức không gian, định hướng hình thức kiến trúc các công trình và các vật thể kiến trúc khác

Nhà ở lô phố, biệt thự sử dụng loại nhà có kiến trúc nhà ở độc lập: Sử dụng mẫu nhà mang bản sắc đặc trưng của vùng miền nhằm tạo tính đồng đều cho chất lượng kiến trúc khu nhà ở. Hạn chế sử dụng các chi tiết trang trí và sử dụng các băng kính màu, phản quang, phản cảm kích thước lớn trên mặt đứng.

III. Quy ho¹ch h¹ tÇng kü thuËt

1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật giao thông:

- Giao thông:

+ Quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lò Vàng - Đê Hồ xã Yên Thành huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình.

+ hiện trạng giao thông hiện có hầu hết là đường đất và được bê tông hóa mặt đường và làm mới một số tuyến  .

2. Quy hoạch hệ thống giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế quy hoạch giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, đảm bảo mỹ quan đô thị và các tiêu chuẩn nghành.

Tận dụng tối đa hiện trạng, tránh phá dỡ nhiều công trình dân cư cũng như các cơ quan trong khu vực.

b. Tổ chức mạng lưới đường

Tổ chức các tuyến đường  theo dạng ô cờ đảm bảo lưu thông thuận tiện, các tuyến đường xây dựng mới phải đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc dọc đảm bảo thoát nước mặt nhanh nhất.

c. Xác định quy mô và phân cấp các tuyến đường

- Tuyến đường giao thông chính:

+  Tuyến đường giao thông chính của khu đất có bề rộng là 27m và đươc thiết kế với mặt cắt 1-1.

(B=(5 + 7.5 + 2 + 7.5 + 5 )= 27 m).

+ Mặt đường : 		                             15 m

+ Hè:	 (5+5) m:			                   10 m,

+ Giải phân cách :                                         2.0 m,

+  Tuyến đường giao thông nội khu của khu đất có bề rộng là 20.5m và đươc thiết kế với mặt cắt 2-2.

(B=(5 + 10.5 + 5 )= 20.5 m).

+ Mặt đường : 		                             10.5 m

+ Hè:	 (5+5) m:			                   10 m,

-  Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch định hướng phát triến giao thông và chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ .

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường và thể hiện trong bản đồ quy hoạch giao thông.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định theo lộ giới các tuyến đường giao thông quy hoạch.

+ Các tuyến giao thông cải tạo chỉnh trang chỉ giới đường đỏ phải tuân theo lộ giới mới.

- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào tính chất, quy mô của công trình xây dựng dọc trên các tuyến giao thông với khoảng cách tối thiểu đến chỉ giới đường đỏ quy định đảm bảo cụ thể như sau:

+ Đối với công trình trụ sở, công trình công cộng, nhà điều hành chỉ giới xây dựng lùi vào 5m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với công trình nhà ở kiểu liên kế chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với công trình nhà ở kiểu biệt thự chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ và 1.5m so với ranh giới đất.

3. Quy hoạch cấp điện khu Lò Vàng - Đê Hồ:

*. Các tiêu chuẩn áp dụng:

* Các tiêu chuẩn áp dụng:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07 2016/BXD.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng-QCXDVN:01/2021-BXD).

3.1.Tính toán cấp điện

| STT | Tên phụ tải |  | Đơn vị | Chỉ tiêu | Số người | Công suất (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện cho nhà lô |  | 558 lô | 700W/người | 2232 | 1562.4 |
| 3 | Cấp điện cho nhà vườn |  | 72 lô | 700W/người | 288 | 201.6 |
| 4 | Cấp điện cho thương mại dịch vụ |  | 8932.3 | 30W/m2 | - | 267.96 |
| 5 | Cấp điện đất văn hóa |  | 2681m2 | 3W/m2 | - | 8.04 |
| 6 | Cấp điện trường học |  | 126 cháu | 0.2Kw/cháu | 126 | 25.2 |
| 7 | Cấp điện cây xanh |  | 13374.6m2 | 0.5W/m2 | - | 6.68 |
| 8 | Cấp điện đất thể dục thể thao |  | 4664.2m2 | 0.5W/m2 | - | 2.33 |
| 9 | Cấp điện cho chiếu sáng đường |  | 109643.5m2 | 1w/m2 | - | 109.64 |
| Tổng |  | 2183.85 |  |  |  |  |

+. Phương pháp xác định phụ tải:

Tính cả hao tổn công suất và dự phòng

Chọn 5 trạm biến áp có công suất một trạm là : 400Kva – 22/0.4kv

3.2 Nguồn điện - trạm biến áp

- Căn cứ vào hiện trạng lưới điện trung thế, căn cứ vào quy hoạch cấp điện huyện Yên Mô đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

1.Nguồn điện trung thế 22KV: Nguồn cấp điện từ tuyến 22KV thuộc lưới điện trung thế huyện Yên Mô

Trạm biến áp :

- Sử dụng trạm biến áp là trạm treo hoặc trạm trụ, được bố trí hợp lý nằm vị trí trung tâm phụ tải, phù hợp với cảnh quan cũng như hợp lý trong vận hành và sửa chữa.

3.3 Phương thức cấp điện:

- Tuyến trung thế 22Kv quy hoạch mới : Đi nổi trên cột li tâm L14m, các vị trí cột được bố trí trên vỉa hè. Sử dụng cáp trung thế phù hợp với công suất máy biến áp.

-Tuyến 0.4Kv : Từ các trạm biến áp xuất các tuyến 0.4Kv được đi nổi trên cột li tâm L8.5m cấp điện cho các phụ tải.Sử dụng cáp bọc AL/XLPE 4X120mm2.Vị trí các cột điện được bố trí trên vỉa hè.

- Cấp điện chiếu sáng : Sử dụng cáp bọc AL/XLPE 4X25mm2 được đi nổi trên cột li tâm 8.5m, sử dụng cột đèn cao áp bóng 250W hoặc bóng led 100w cần đơn được định vị trên cột hạ thế 8.5m.Khoảng cách trung bình các vị trí đèn chiếu sáng 30-40m.

Tất cả hệ thống chiếu sáng được điều khiển bằng tử điều khiển chiếu sáng tự động

4. Quy hoạch cấp nước khu dân cư Lò Vàng - Đê Hồ

* Căn cứ vào TCXDVN 33:2006  Ngày 17/03/2006. Cấp nước  - Mạng lưới Cấp nước đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

### 4.1 Tính toán nhu cầu sử dụng nước

- - Đất ở: 630 lô

- - Dân số tạm tính: 4 người / 1 lô đất = 630*4=2520 người.

- Bảng tính tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

| TT | Thành phần dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Nhu cầu (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cho sinh hoạt | 2520 người | 150 l/ng.ngđ | 378 |
| 2 | Nước công trình công cộng | 2681m2 | 2Lít/m2 sàn.ngđ | 5.36 |
| 3 | Nước tưới cây xanh | 13374.6m2 | 3Lít/m2.ngđ | 44.12 |
| 4 | Nước cho trường học | 126 cháu | 75Lít/cháu.ngđ | 9.45 |
| 5 | Nước cho thương mại dịch vụ | 8932.3m2 | 2Lít/m2.ngđ | 17.86 |
| 4 | Tổng |  |  | 454.8 |

### Giải pháp cấp nước

a/ Nguồn nước

Điểm đấu: đấu vào đường ống cấp nước D110 hiện có nằm dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12B , do nhà máy xã Yên Thành quản lý. Việc thoả thuận điểm đấu nối theo quy định của đơn vị quản lý.

b/ Mạng lưới đường ống

Thiết kế mạng nhánh kết hợp vòng trong nội khu dân cư. Tuyến chính sử dụng ống nhựa HDPE D110, tuyến phân phối sử dụng ống nhựa HDPE  D63.

Đường ống được đặt bên dưới vỉa hè. Độ sâu chôn ống D110 là: 0,6m; Độ sâu chôn ống D90 và D63 là: 0,5m, có đệm cát đen. Đường ống đi qua đường giao thông sử dụng ống lồng thép đen bảo vệ ống.

Chủng loại vật tư trong hệ thống: Toàn bộ dự án sử dụng ống cấp nước và phụ kiện sử dụng vật liệu HDPE, Các hố van đáy đổ bê tông M150 thành xây gạch đặc VXM M75, đậy tấm đan BTCT M200.

c/ Chữa cháy

Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001. và Luật sửa đổi, bổ sung số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Trong từng các công trình cao tầng phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Trên các tuyến ống ≥ 100mm, dọc theo các đường phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các quy định về khoảng cách như sau:

- Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa là 150m. Tổng số trụ cứu hoả DN100 = 16 trụ.

- Khoảng cách tối thiểu giữa họng cứu hỏa và tường các ngôi nhà là 5m.

- Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng cứu hỏa được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m.

Họng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường.

5. Quy hoạch thoát nước khu dân cư Lò Vàng - Đê Hồ:

5.1. Thoát nước mưa:

*Phương án thoát nước: Thoát nước cho khu vực được thiết kế theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn. Nước mưa của khu vực được thu bằng hệ thống rãnh nằm trên vỉa hè sau đó thoát ra mương.

*Phương án vạch tuyến:

- Hệ thống thoát nước mưa dọc các trục đường dùng hệ thống cống hình chữ nhật có kích thước B=600mm; B=800mm ở  những đoạn qua đường dùng cống hộp BTCT.

- Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lí sau này, toàn bộ cống, giếng thăm nằm trên vỉa hè, các giếng thu nước mưa bố trí ở dưới đường có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường có khoảng cách giữa 2 giếng thu từ 30m đến 35m.

Sơ đồ tuyến mạng lưới cống, được thể hiện trên (Bản vẽ thoát nước mưa).

* Xác định lưu lượng nước mưa:

a. Chọn chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán.

Nói chung các khu vực thoát nước mưa đều có diện tích tính toán nhỏ hơn 150ha, địa hình dốc thuận lợi cho việc thoát nước mưa.

Lưu lượng mưa vào mùa mưa rất lớn tập trung vào tháng 5 đến tháng 11. Ta chọn chu kỳ mưa tính toán cho khu quy hoạch là P = 1 năm.

b. Cường độ mưa tính toán.

Cường độ mưa tính toán của huyện Yên Mô được xác định theo công thức:

q=q20.(20+b)n.(1+Clgp)(t+b)n  (l/s-ha).

Trong đó:

q20, b, n, p là các thông số lấy theo từng địa phương. Số liệu tại khu vực xã Yên Thành -huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình như sau:

q20 = 310,5 (l/s-ha). 			    c = 0,2477

b   = 17,01     				    n = 0,7945

Khi đó công thức có dạng:

q=310,5.(20+17,01)0,7945.(1+0,2477lg1)(t+17,01)0,7945 (l/s-ha).

Với các giá trị biết trước của t ta tính được q cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.

c. Xác định thời gian mưa tính toán.

- Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

ttt = tm + tr + tc  (phút).

Trong đó:

tm: thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất trên lưu vực chảy đến rãnh thu nước mưa (phút). Trong điều kiện khu dân cư ta có tm = 5 phút.

+ tr:gian nước chảy trong rãnh thu nước mưa và được tính theo công thức:

(phút).

Với lr, Vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa.

. Có lr = 15m, Vr = 0,5m/s.

    (phút).

+ tc: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán và được xác định theo công thức:

(phút).

Với	 lc: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).

Vc: vận tốc nước chảy trong mỗi đoạn cống (m/s).

Vậy ta có: ttt = 5 + 0,01 + tc = 5,01 + tc   (phút).

d. Xác định hệ số dòng chảy.

Bảng1 - Thành phần mặt phủ và hệ số mặt phủ theo bảng 5; TCVN7957-2008

| STT | Loại mặt phủ | % Diện tích | Hệ số dòng chảy | C*D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Mái nhà | 47.7 | 0.95 | 45.32 |
| 2 | Đường bê tông | 38 | 0.6 | 22.8 |
| 3 | Bãi cỏ | 14.3 | 0.15 | 2.15 |
| Tổng |  | 100 |  | 70.27 |

Do diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn khu dân cư cho nên hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa. Khi đó hệ số dòng chảy được lấy theo hệ số dòng chảy trung bình.

ϕTB=Σϕi.FiΣFi

e. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa.

+ Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:

Qtt =  tb . q . F

Trong đó:

tb = 0,7027 - hệ số dòng chảy.

q - Cường độ mưa tính toán (l/s-ha).

F - diện tích thu nước tính toán (ha).

Khi đó ta có:  Qtt = 0,7027 . F . q (l/s).

5.2. Thoát nước thải

*Phương án thoát nước: Thoát nước cho khu dân cư được thiết kế theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải của khu dân cư được xử lý bằng bể tự hoại tại mỗi lô sẽ được dẫn về tuyến cống thoát nước chung của khu vực.

*Phương án vạch tuyến:

- Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống cống tròn bằng bê tông cốt thép có đường kính D=300mm.

- Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lí sau này, toàn bộ cống, giếng thăm nằm trên vỉa hè.

Sơ đồ tuyến mạng lưới cống, được thể hiện trên (Bản vẽ thoát nước thải).

* Quy trình xử lý nước thải:

- Xử lý nước thải: Nước thải dự kiến xử lý bằng công nghệ sinh học. Sau khi xử lý đạt giới hạn B của TCVN 7222-2002 và TCVN 2001 sau đó mới xả ra nguồn tiếp nhận.

* Xác định lưu lượng nước thải:

Lưu lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp.

(Bảng tính toán lưu lượng nước thải xem phụ lục tính toán)

Xác định lưu lượng riêng

l/s.ha

Trong đó:

n: Mật độ dân số (ng/ha)

q0: Tiêu chuẩn thải nước của khu dân cư (l/ng.ngđ)

6. Quy hoạch về thông tin và truyền thông:

- Quy hoạch phía trước nhà được thiết kế trên cùng hệ thống cấp điện là cột bê tông ly tâm, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

7. Vệ sinh môi trường

Chất thải rắn của điểm dân cư quy hoạch được thu gom rồi tập trung tại các điểm tập kết rác thải của khu phố.

8. Vỉa hè, cây xanh

- Quy mô của hè đường được xác định trong bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông.

- Cốt vỉa hè phải cao hơn cốt mép đường từ 20cm đến 30cm và phải được ngăn cách với lòng đường bằng bó vỉa;

- Vật liệu lát vỉa hè trên cùng một tuyến phải cùng một loại, cùng một mầu, ít trơn trượt, ít phản chiếu, thoát nước tốt và cùng một cốt xây dựng; bố tí các điểm dành riêng cho người khuyết tật đi xe lăn. Độ dốc ngang của vỉa hè từ 1%-3% tùy thuộc vào bề rộng và vật liệu làm vỉa hè.

- Lựa chọn chủng loại và quy cách trồng cây xanh căn cứ vào mục đích, quy mô mặt cắt ngang đường, phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế làm ảnh hưởng đến các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.

- Không trồng quá nhiều các loại cây trên cùng một tuyến phố, khoảng cách tối đa giữa 2 cây là 10m.

IV. Mét sè quy ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh trong khu quy ho¹ch

1. Quy định về chiều cao và khoảng lùi công trình:

- Chiều cao công trình và khoảng lùi công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải tuân theo quy định tại bảng sau:

| Chiều cao xây dựng công trình (m) Lộ giới đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình(m) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 19 <22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 22<25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

2. Quy định về cốt nền công trình:

- Công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải đảm bảo cao độ (cost) nền tầng 1 cao hơn (cost) đỉnh vỉa hè đường giao thông phía trước là +0.45m. Hệ số xõy dựng nhà là 0,8

3. Hình thức kiến trúc:

- Công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải có hình thức kiến trúc hài hòa với mỹ quan khu vực. Phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực xung quanh; sử dụng vật liệu phù hợp và đảm bảo chất lượng nhà ở.

4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống cấp điện đấu nối với hệ thống hiện có.

- Khu vực Quy hoạch điều chỉnh bổ sung có mạng lưới cấp nước nằm ở vỉa hè sát khu dân cư theo quy hoạch trước, căn cứ vào mặt bằng đường ống cấp nước đấu nối vào hệ thống hiện có.

V. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng (§TM)

1. Cơ sở lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường

- Luật bảo vệ môi trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993 và được Chính phủ ký lệnh công bố ngày 10/01/1994;

- Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư 490/1998/TT - BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ KHCN và Môi trường hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư;

- Quy chế bảo vệ môi trường của nhà nước Việt Nam;

+ TCVN 5927-1995: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;

+ TCVN 5939-1995: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

+ TCVN 5942-1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt;

+ TCVN 5945-1995: Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải;

+ TCVN 5949-1995: Âm học, tiếng ồn khu vực công nghiệp và dân cư mức ồn tối đa cho phép;

+ Tiêu chuẩn tạm thời về môi trường (Nhà sản xuất KHKT-1993)

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

2.1. Môi trường không khí

a. Bụi

Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu vực xây dựng mà còn số lượng xe chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu từ ngoài vào do đó sẽ có bụi phát sinh từ:

- San ủi chuẩn bị mặt bằng

- Từ các xe máy thi công

- Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển

- Bụi ảnh hưởng tới công nhân và dân cư xung quanh.

b. Khí

Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOX. Sox và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe máy sử dụng trên công trường.

c. Tiếng ồn

Tiếng ồn từ các xe máy thi công hoạt động có ảnh hưởng đến hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và dân cư xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy thiết bị thi công nêu ra nhưng thông thường độ ồn của xe máy hạnh nặng khoảng 100dBA.

2.2. Tác động đến môi trường nước

Nước thải từ khu nhà ở gồm nước mưa và nước sinh hoạt có thể có nhưng tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh như sau:

a. Nước mưa

Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

b. Nước thải sinh hoạt

Trong nước thải sinh hoạt có chứa một số vi khuẩn như coloform, Gaecal, colofom… do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn trong sinh hoạt.

2.3. Tác động đến chất lượng tốt

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt, do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất màu vốn đã rất mỏng trên mặt cã thÓ bÞ xãi mßn. Níc th¶i tõ khu vùc lÉn dÇu mì ch¶y theo níc ma xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh trong đất.

3. Giải pháp bảo vệ môi trường

3.1. Bảo vệ môi trường không khí

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng: Việc giảm lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công san ủi mặt bằng Khu nhà ở có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng rào chắc chắn hoặc lợi dụng các dải cây xanh có sẵn để hạn chế sự lan tỏa của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng lưu huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Nồng độ bụi Co, SO2, và NOX của xe máy nhỏ hơn bằng:

+ Bụi: 400ng/m3

+ CO: 500ng/m3

+ SO2: 500mg/m3

+ Nox: 1000mg/m3 (TCVN 5939 - 1995)

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90dBA (TCVN 5948-1995)

3.2. Bảo vệ môi trường nước:

a. Bảo vệ lưu vực xả nước của khu nhà ở

Nước thải sinh hoạt đã xử lý cục bộ của khu nhà ở và nước mưa sẽ được thu về hệ thống thoát nước chung của khu vực, chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt mức B theo TCVN 5942-1995 “Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt”, cụ thể như sau:

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt.

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |
| 1 | PH |  | 6.0-8.5 | 5.5-9.0 |
| 2 | BOD5(200C) | mg/l | <4 | <25 |
| 3 | COD | mg/l | <10 | <35 |
| 4 | Ôxy hòa tan | mg/l | 6 | 2 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 20 | 80 |
| 6 | Asen | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 7 | Bari | mg/l | 1 | 4 |
| 8 | Cadimi | mg/l | 0.01 | 0.02 |
| 9 | Chì | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 10 | Crom (VI) | mg/l | 0.05 | 0.05 |
| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |  |
|  |  |  | A | B |
| 1 | PH |  | 6.0-8.5 | 5.5-9.0 |
| 2 | BOD5(200C) | mg/l | <4 | <25 |
| 3 | COD | mg/l | <10 | <35 |
| 4 | Ôxy hòa tan | mg/l | 6 | 2 |
| 5 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 20 | 80 |
| 6 | Asen | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 7 | Bari | mg/l | 1 | 4 |
| 8 | Cadimi | mg/l | 0.01 | 0.02 |
| 9 | Chì | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 10 | Crom (VI) | mg/l | 0.05 | 0.05 |
| 11 | Crom (III) | mg/l | 0.1 | 1 |
| 12 | Đồng | mg/l | 0.1 | 1 |
| 13 | Kẽm | mg/l | 1 | 2 |
| 14 | Mangan | mg/l | 0.1 | 0.8 |
| 15 | Niken | mg/l | 0.1 | 1 |
| 16 | Sắt | mg/l | 1 | 2 |
| 17 | Thủy ngân | mg/l | 0.001 | 0.002 |
| 18 | Thiếc | mg/l | 1 | 2 |
| 19 | Amoniac (tính theo N) | mg/l | 0.05 | 1 |
| 20 | Florua | mg/l | 1 | 1.5 |
| 21 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 10 | 15 |
| 22 | Nitrit (tính theo N) | mg/l | 0.01 | 0.05 |
| 23 | Xianua | mg/l | 0.01 | 0.05 |
| 24 | Phenola (tổng số) | mg/l | 0.001 | 0.02 |
| 25 | Dầu, mỡ | mg/l | Không | 0.3 |
| 26 | Chất tẩy rửa | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 27 | Colyform | MPN/100ml | 5000 | 10000 |
| 28 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật (Trừ DDT) | mg/l | 0.15 | 0.15 |
| 29 | DDT | mg/l | 0.01 | 0.01 |
| 30 | Tổng hoạt động nhóm: xạ α | Bq/l | 0.1 | 0.1 |
| 31 | Tổng hoạt động phóng xạ β | Bq/l | 1.0 | 1.0 |
| STT | Th«ng sè | §¬n vÞ | Gi¸ trÞ giíi h¹n |  |
|  |  |  | A | B |
| 1 | PH |  | 6.0-8.5 | 5.5-9.0 |
| 2 | BOD5(200C) | mg/l | <4 | <25 |
| 3 | COD | mg/l | <10 | <35 |
| 4 | ¤xy hßa tan | mg/l | 6 | 2 |
| 5 | ChÊt r¾n l¬ löng | mg/l | 20 | 80 |
| 6 | Asen | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 7 | Bari | mg/l | 1 | 4 |
| 8 | Cadimi | mg/l | 0.01 | 0.02 |
| 9 | Ch× | mg/l | 0.05 | 0.1 |
| 10 | Crom (VI) | mg/l | 0.05 | 0.05 |
| 11 | Crom (III) | mg/l | 0.1 | 1 |
| 12 | §ång | mg/l | 0.1 | 1 |
| 13 | KÏm | mg/l | 1 | 2 |
| 14 | Mangan | mg/l | 0.1 | 0.8 |
| 15 | Niken | mg/l | 0.1 | 1 |
| 16 | S¾t | mg/l | 1 | 2 |
| 17 | Thñy ng©n | mg/l | 0.001 | 0.002 |
| 18 | ThiÕc | mg/l | 1 | 2 |
| 19 | Amoniac (tÝnh theo N) | mg/l | 0.05 | 1 |
| 20 | Florua | mg/l | 1 | 1.5 |
| 21 | Nitrat (tÝnh theo N) | mg/l | 10 | 15 |
| 22 | Nitrit (tÝnh theo N) | mg/l | 0.01 | 0.05 |
| 23 | Xianua | mg/l | 0.01 | 0.05 |
| 24 | Phenola (tæng sè) | mg/l | 0.001 | 0.02 |
| 25 | DÇu, mì | mg/l | Kh«ng | 0.3 |
| 26 | ChÊt tÈy röa | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 27 | Colyform | MPN/100ml | 5000 | 10000 |
| 28 | Tæng hãa chÊt b¶o vÖ thùc vËt (Trõ DDT) | mg/l | 0.15 | 0.15 |
| 29 | DDT | mg/l | 0.01 | 0.01 |
| 30 | Tæng ho¹t ®éng nhãm: x¹ α | Bq/l | 0.1 | 0.1 |
| 31 | Tæng ho¹t ®éng phãng x¹ β | Bq/l | 1.0 | 1.0 |

* Chú thích:

- Cột A áp dụng đối với mặt có thể dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (Nhưng phải qua quá trình xử lý theo quy định)

- Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho mục đích khác.

b. Biện pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau

Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy trong khu vực xung quanh.

- Xử lý nước thải sinh hoạt của hộ gia đình bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng chung.

3.3. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 276/TT- MTg của Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban ngày 06/03/1997 để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc và quan trắc là rất cần thiết, để có giải pháp hữu hiệu và kịp thời để quản lý và xử lý.

VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Quy hoạch chi tiết các vị trí đấu giá đất tại xã Yên Thành là phù hợp với sự phát triển bền vững trung tiến trình phát triển hệ thống đô thị toàn huyện.

Nhằm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, toàn diện ổn định lâu dài bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội của địa phường, do vậy việc lập Quy hoạch chi tiết các vị trí đấu giá đất của xã Yên Thành là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo sự phân bố và phát triển hợp lý góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã, đồng thời định hướng phát triển phù hợp với địa phương để khai thác các tiềm năng sẵn có trên địa bàn xã tạo thành động lực thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất bằng chưa sử dụng, ruộng lúa có địa hình tương đối đồng đều nên công tác khảo sát địa hình thu thập số liệu phục vụ quy hoạch tương đối thuận tiện.

2.Kiến nghị

Ban quản lý dự án xây dựng huyện Yên Mô đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất trên để địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.